|  | Приложение к распоряжению администрации Ольгинского муниципального округа от 18.08.2023 № 330-р |
| --- | --- |

- Техническое задание

- на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Восток»

- по развитию систем водоснабжения и водоотведения Ольгинского муниципального округа

- на 2024 – 2028.

- 1. Цели и задачи разработки программы:

- Цели:

- - повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения ООО «Восток»;

- - стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствии с положениями Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы..);

- - строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению;

- - удовлетворение потребностей в водоснабжении и водоотведении для объектов перспективного строительства: жилых домов, административных зданий и иных объектов муниципального округа;

- - улучшение экологической и санитарной обстановки Ольгинского муниципального округа и расположенных вблизи объектов социально – культурного назначения;

- - снижение негативного воздействия на водные объекты от сбросов сточных вод.

- ЗАДАЧИ:

- - осуществление мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции водозаборного комплекса и очистных сооружений;

- - осуществление мероприятий по реконструкции существующих очистных сооружений канализации и строительству новых очистных сооружений для тех населенных пунктов, у которых для таких сооружений закончился эксплуатационный ресурс;

- - осуществление мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения и водоотведения;

- - внедрение мероприятия по энергоресурсосбережению;

- - повышение инвестиционной привлекательности коммунально-инфраструктурной сферы;

- - обеспечение баланса интересов между ресурсоснабжающими предприятиями и потребителями коммунальных услуг.

- 2. Основные требования к инвестиционной программе:

- 2.1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и настоящему техническому заданию.

- 2.2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2024 по 2028 годы в соответствии с программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе на 2023-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 16.01.2023 № 5 «Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в Ольгинском муниципальном округе на 2023-2025 годы».

- В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее, чем на три года каждый.

- 2.3. Приоритеты развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Восток», предусматриваемые в инвестиционной программе, определяются в соответствии с целевыми индикаторами настоящего технического задания.

- 2.4. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2023 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» (вместе с СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы…», утвержденные нормы ПДК и СП.

- 3. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

- Реализация положений инвестиционной программы предполаает достижение следующих результатов:

- 3.1. Технические и технологические:

- - снижение аварий и отказов в системе водоснабжения и водоотведения до минимально достижимого уровня;

- - достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры;

- 3.2. Социальные:

- - повышение качественных показателей степени благоустройства жителей округа.

- 3.3. Экономические:

- - снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения;

- - снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям;

- - снижение затрат электроэнергии на отвод, очистку и сброс очищенных сточных вод в водные объекты;

- - увеличение доли очищаемой сточной жидкости на очистных сооружениях канализации, использующих наилучшие технологии очистки сточных вод.

- 4. Структура инвестиционной программы

- Инвестиционная программа должна содержать:

- Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

- Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в  том числе показатели энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления муниципального округа, отдельно на каждый год в течении срока реализации инвестиционной программы;

- Перечень мероприятий по подготовке документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения), краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения , обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

- Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов в эксплуатацию;

- Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

- Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемая путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период срока ее действия;

- Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

- В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

- 5. Сроки разработки инвестиционной программы

- Инвестиционная программа разрабатывается обществом с ограниченной ответственностью «Восток» в течение трех месяцев с момента настоящего технологического задания.

- 6. Соответствие нормативным требованиям

- Инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Восток» по развитию водоснабжения и водоотведения в пос. Тимофеевка и пос. Ракушка Ольгинского муниципального округа на период 2024-2028 годы разработать в соответствии с нормативными требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 461 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приложение к техническому заданию

- на разработку инвестиционной программы

- на 2024-2028 годы

- на территории Ольгинского муниципального округа»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в  инвестиционную программу:

| - № п/п | - Перечень объектов и место расположения | - Основные технические характеристики |  |  |  | - Срок подключения | - Год проведения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Год ввода в эксплуатацию | - Диаметр трубопровода | - Протяженность, км | - Подключаемая нагрузка (куб. м / час) |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Замена ветхих сетей водоснабжения (капитальный ремонт, модернизация) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | - пос. Тимофеевка, магистральная труба участок ул. Первомайская МКД № 4 –МКД № 7 от колодца № 1 до колодца № 2 (установлен пожарный гидрант) - 30 м; от колодца № 2 до колодца № 3 | - 1959 | - ДУ - 125 | - 0,038 |  |  | - 2024 |
| - 1.1.2. | - пос. Тимофеевка, - магистральная труба водоснабжения (участок ул. Первомайской МКД № 4 до МКД № 9 от колодца № 2 до колодца № 4 | - 1959 | - ДУ - 125 | - 0,038 |  |  | - 2024 |
| - 1.1.3. | - пос. Тимофеевка, - магистральная труба водоснабжения (участок ул. Первомайской МКД № 9 до ул. Первомайской МКД № 18 от колодца № 4 до колодца № 5 труба - 25 м. ду 125; от колодца № 5 до колодца № 7 труба 12 м. ду 125; от колодца № 7 до колодца № 8 | - 1959 | - ДУ - 125 | - 0,090 |  |  | - 2024 |
| - 1.1.4. | - пос. Тимофеевка, магистральная труба водоснабжения (участок ул. Первомайской МКД № 18 до ул. Первомайской МКД № 20 от колодца № 8 до колодца № 6 | - 1959 | - ДУ - 125 | - 0,030 |  |  | - 2024 |
| - 1.1.5. | - пос. Тимофеевка, магистральная труба водоснабжения , участок ул. Первомайской МКД № 20 ( колодец № 5 до колодца № 6 труба | - 1959 | - ДУ - 125 | - 0,043 |  |  | - 2024 |
| - 1.1.6. | - пос. Тимофеевка, труба уличной водопроводной сети водоснабжения, участок от МКД по - ул. Морская д.1, д.2,д.3 | - 1959 | - ДУ - 125 | - 0,080 |  |  | - 2024 |
|  | - ИТОГО по пос. Тимофеевка |  |  | - 0,319 |  |  |  |
| - 1.1.7. | - пос. Ракушка, участок магистрального водопровода от ВНС № 1 река Тумановка – Минпартия (20 м) – до водяной емкости V-300 м.куб. (90 м) на пирсовой зоне п.Ракушка | - 1956 - (реконструкция 1974) | - ДУ - 315 | - 0,110 |  |  | - 2024 |
| - 1.1.8. | - участок магистрального водопровода от многоквартирного дома по ул. Адмирала Федюковского, № 26 п.Ракушка до Котельной п.Ракушка | - 1956 - (реконструкция 1974) | - ДУ - 315 | - 0,200 |  |  | - 2024 |
| - 1.1.9. | - пос. Ракушка, изготовление и замена трубы на компенсатор участок ВНС № 1 река Тумановка– Минпартия | - 1956 | - ДУ - 315 | - 0,020 |  |  | - 2024 |
|  | - Итого по пос. Ракушка |  |  | - 0,330 |  |  |  |
|  | - Итого по замене трубопровода: |  |  |  |  |  |  |
| - Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения - (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1. | - пос. Тимофеевка, ул. ул. Садовая, 1а, Водоразборная скважина № 745, замена деревянного павильона (2,5 x 2,5 м.)на скважине | - 1964 |  |  |  |  | - 2024 |
| - 1.2.2. | - пос. Тимофеевка, ул. ул. Садовая, 1а, Водоразборная скважина № 745 полная замена цементного короба вокруг скважины | - 1964 |  |  |  |  | - 2024 |
|  | - пос. Тимофеевка ВНС № 171 замена деревянного павильона (3,0 x 3,0 м.)на ВНС № 171 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.3. | - пос. Тимофеевка колодец № 1 установка задвижки на трубу | Необходимые материалы: Труба железная ДУ 80 – 25 метров, отводы железные ду 80 – 15 шт. , отводы железные ДУ 125 -15 шт. , фланцы , болты, гайки , прокладки для задвижек по модели задвижки. - ки диаметром 125 -1 шт. , задвижки диаметром – 80 – 4 шт. | - 125 |  |  |  | 2024 |
| - 1.2.4. | - пос. Тимофеевка колодец № 3 установка задвижки на трубу |  | - 80 |  |  |  | 2024 |
| - 1.2.5. | - пос. Тимофеевка колодец № 4 установка задвижки на трубу |  | - 80 |  |  |  | 2024 |
| - 1.2.6. | - пос. Тимофеевка колодец № 6 установка задвижки на трубу |  | - 80 |  |  |  | 2024 |
| - 1.2.7. | - пос. Тимофеевка колодец № 8 установка задвижки на трубу |  | - 80 |  |  |  | 2024 |
| - 1.2.8. | - Галерейный водозабор на р. Тумановка. Замена двигателя 15,0 кВт ЦНС 38-80 на центробежном насосе станции второго подъема. | - 1956 |  |  |  |  | - 2024 |
| - Проектирование и строительство объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1. | - Проектирование и строительство очистных сооружений в - пос. Тимофеевка |  |  | - 1 шт |  |  | - 2024-2028 |
| - 1.3.2. | - Проектирование и строительство очистных сооружений в, - пос. Ракушка |  |  | - 1 шт |  |  | - 2024-2028 |
| - 1.3.3. | - Проектирование и строительство сети канализации 200мм до границы земельного участка в пос. Ракушка, ул. Адмирала Федюковского, 24 |  |  | - 0,200 |  |  | - 2025-2028 |
| - Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1. | - пос. Тимофеевка, объект Многоэтажные жилые дома по ул. Морская, перекладка существующего канализационного коллектора |  | - 250 | - 0,600 |  |  | - 2027 |
| - 1.4.2. | - пос. Ракушка, ул. Адмирала Федюковского, перекладка канализационной сети по существующей трассе |  | - 250 | - 0,240 |  |  | - 2027 |
|  |  |  |  | - 0,84 |  |  |  |

- 2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

- объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | - Показатели | - Ед. изм. | - Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | - 2.1. Показатели качества системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | 2.2. Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 |
|  | 2.3. Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 37,17 | 36,62 | 36,07 | 35,52 | 34,97 |
| 2.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт ч / куб. м | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 2.3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (насосные станции 2, 3 подъемов) | кВт ч/ куб. м | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | - 2.4. Показатели качества системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Доля проб сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 50,3 | 24,5 | 12,7 | 0,00 | 0,0 |
| 2.4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 50,0 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | - 2.5.1. Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Аварийность сетей водоотведения | ед./км | 8,31 | 7,48 | 6,65 | 5,82 | 4,99 |
| 6 | - Показатели энергетической эффективности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/ куб. м | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,52 |
| 2.6.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/ куб. м | 0,36 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

3 Эффект по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

| Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) | Номер канализационно-го выпуска в водный объект (централизован-ную систему водоотведения) | Срок выполнения | Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов |  |  |  |  |  |  | Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение на мг/л) |  | Объем финансовых вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование загрязняющего вещества | до мероприятия |  | после |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мг/л | т/г | мг/л |  | т/г |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство очистных сооружений в пос. Ракушка | Канализационные очистные сооружения пос. Ракушка | 2025-2028 | Азот аммонийный | 3,00 | 10,95 |  | 1,5 |  | 5,475 |  | 1,5 | 8 000,00 |
|  |  |  | Нитраты | 50,0 | 182,5 |  | 45,0 |  | 164,25 |  | 5,0 |  |
|  |  |  | Железо (растворимые в воде формы) | 0,2 | 0,73 |  | 0,1 |  | 0,365 |  | 0,1 |  |
|  |  |  | Жиры | 3,0 | 10,95 |  | 0,5 |  | 1,825 |  | 2,5 |  |
| Проектирование и строительство очистных сооружений в пос. Тимофеевка | Канализационные очистные сооружения пос. Тимофеевка | 2025-2028 | БПК пол. | 5,0 | 36,50 |  | 3,0 |  | 21,90 |  | 2,0 | 12 000,0 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 10,2 | 48,825 |  | 10,0 |  | 47,868 |  | 0,2 |  |
|  |  |  | Аммоний ион | 4,0 | 19,147 |  | 2,9 |  | 13,882 |  | 1,1 |  |
|  |  |  | Железо раств. | 0,1 | 0,4787 |  | 0,03 |  | 0,1436 |  | 0,07 |  |
|  |  |  | АПАВ | 0,6 | 2,8721 |  | 0,5 |  | 2,3934 |  | 0,1 |  |
|  |  |  | Фосфаты (Р) | 2,0 | 9,5736 |  | 0,2 |  | 0,9574 |  | 1,8 |  |
|  |  |  | Нефтепродукты | 0,06 | 0,2872 |  | 0,05 |  | 0,2393 |  | 0,01 |  |